产品质量监督抽查实施细则

# 2026年昌吉州卫生纸产品质量监督抽查

# 实施细则

2026-01-05发布                                    2026-02-10实施

昌吉州市场监督管理局

2026年昌吉州卫生纸产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者或销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一品种、同一型号(货号)或同一生产批次的产品为一批，被抽查规格产品的抽样基数应不大于50箱或件。随机抽取6箱（或件）样品进行试验(其中3箱（或件）为检验样，3箱（或件）为备样）。

2 检验依据

检验项目及试验方法见表1.

表1 检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 20810-2018 | GB/T 24328.5-2009 |
| 2 | D65亮度 |  | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 横向吸液高度（成品层） |  | GB/T 461.1-2002 |
| 4 | 抗张指数 |  | GB/T 24328.3-2020 |
| 5 | 柔软度（成品层纵横平均） |  | GB/T 8942-2016 |
| 6 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T 20810-2018 GB/T 27741-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20810-2018  卫生纸（含卫生纸原纸）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。