产品质量监督抽查实施细则

# 2026年昌吉州给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量监督抽查实施细则

2026-01-05发布                                     2026-02-10实施

昌吉州市场监督管理局

2026年昌吉州给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格的管材为一批，被抽查规格产品的抽样基数应不大于150根。随机抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量                           单位：根

| 批量范围N | 样本量n | 接收数AC | 拒收数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤15 | 2 | 0 | 1 |
| 16～25 | 3 | 0 | 1 |
| 26～90 | 5 | 0 | 1 |
| 91～150 | 8 | 1 | 2 |

2 检验依据

检验项目及试验方法见表1.

表1 检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁厚偏差 | GB/T10002.1-2023 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 静液压强度 |  | GB/T 6111-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10002.1-2023 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检项目按GB/T10002.1-2023规定进行判定均合格，判定为被抽查产品未发现不合格；否则判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时。该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。