产品质量安全监管抽查实施细则

2023年昌吉州棉花包装布产品质量安全

监管抽查实施细则

昌吉州纤维检验所
2023年昌吉州棉花包装布产品质量安全

监管抽查实施细则

1范围

本细则适用于2023年昌吉州市场监督管理局下发的监督抽查工作。

监督抽查产品范围：昌吉州范围内棉花包装布生产企业生产的棉花包装布。

监督抽查对象：生产及使用棉花包装布企业。

本细则内容包括产品种类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、结论用语、异议处理复检、样品处置及附则。

2产品种类

产品种类为：全州棉花包装布。

3企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。

表1 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥30000 | ＜30000且≥3000 | ＜3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

4 检验依据

GB 6975-2013         棉花包装

5抽样

5.1抽样型号或规格

同一原料、品种和品等、同一货号、同一颜色产品为一个抽样批，根据产品的销售单元抽取相同款式、相同花色、相同颜色的被检产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1在全州棉花包装布生产企业及使用单位，抽取经标注检验合格或以任何方式表明合格的产品。

5.2.2抽样基数

在全州棉花包装布生产企业抽样基数不得低于2套。

5.2.3抽取经标注检验合格或以任何方式表明合格的产品。棉花包装布每个批次产品抽取数量为2套(其中1套用于检验检测，1套用于备样）。

5.2.4样品小，不能满足检验检测用和留样的，可加大抽样数量

5.3样品处置

对所抽样品均应进行编号标识，标识内容包括企业名称、抽样单编号以阿拉伯数字顺序号，标识应具有唯一性。样品用塑料或编制袋包裹，胶带密封。样品及抽样单内容经生产企业代表确认无误后，由抽样人员与生产企业代表在抽样单上签字、盖章当场封存样品，加贴封条，封条上应有抽样人员签名、抽样单位盖章、抽样日期。

检验样品及备用样品由抽样人员送交检验机构。样品送达后，由检验机构负责样品接收的人员和抽样人在打开包装后检查并记录样品签字的真实、封样单的完整以及外观状态等情况，确认样品与抽样单中的记录是否相符。对检测和备用样品分别作出唯一标识后入库。

应当对检验样品和备用样品分别签封，并在签封上写“检验”和“备样”字样。

样品储存条件应满足产品标准的规定要求。

5.4抽样过程中需注意的问题

5.4.1抽样要求

5.4.1.1抽样人员为承担监督抽查的部门或经过授权的检验机构工作人员，人数不少于2人。

5.4.1.2商品的标签、说明书等内容要完整，标有“试制”、“处理”等字样的，不得抽样。

5.4.2抽取的样品用塑料袋封存，防止样品在运输、储藏过程中发生丢失、污染和潮湿。样品送达检验机构，及时安排检验。

5.4.3检验样品及备用(复检)样品应分别封存，备样封存在检验机构。

5.4.4出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。

5.4.5对拒检企业，按《产品质量监督检查全国统一文书》规定做好记录。

5.4.6抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息，同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度实际生产此类产品的销售总额，并加以注明。

如果样品标注的信息不全，必须在抽样单上确认该产品的基本安全类别和纤维成分含量，或由生产企业提供经加盖公章的书面确认书。

5.4.7对生产企业进行确定

在生产企业抽取样品时，抽样部门要确认企业和产品的相关信息。

生产企业对需要确认的样品有异议的，在接到通知之日起15日内向组织监督抽查的部门或者抽样部门提出，并提供证明材料。逾期无书面回复的，视为无异议。

6检验要求

6.1棉花包装布检验项目见表2。

表2棉花包装布检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据标准 | 判定标准性质 （强制性/推荐性） | 检验检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料纤维成分及含量（%） | GB 6975-2013 | 强制性 | FZ/T01057.2～4-2007 GB/T2910-2009 FZ/T01026-2017 FZ/T01095-2002 |
| 2 | 机织物密度 | GB 6975-2013 | 强制性 | GB/T4668-1995 |
| 3 | 断裂强力 | GB 6975-2013 | 强制性 | GB/T3923.1-2013 |

6.2检验特殊要求

根据相关文件要求，检测过程中按照表中的先后顺序进行检测，检测到不合格项目时，即可停止该样品的后续项目检测工作。

6.3检验应注意的问题

6.3.1检验机构接收样品时应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验、单项复验和备用样品分别加贴相应标识后入库。

6.3.2取样位置与数量应按标准规定的要求进行。

7判定原则

7.1棉花包装布判定

检验结果判定，所检项目严格按照GB 6975-2013《棉花包装》标准中有关判定要求执行。

经检验，样品的检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中如有一项不合格则判定为被抽查产品不合格。

8结论用语

经抽样检验，所检项目符合GB 6975-2013标准，依据《2022年昌吉州棉花包装布产品质量安全监管抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，XXXX项目不符合GB 6975-2013标准，依据《2022年昌吉州棉花包装布产品质量安全监管抽查实施细则》，判定为不合格。

9异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

9.2不合格项目复检时，启动备用样品检验，需经提出监督抽查的部门同意后，由指定检验机构应当按原监督抽查细则对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告，复检结论为最终结论。

10样品处置

检验结果为合格的样品应当在检验结果异议期满后及时退还被抽査企业。检验结果为不合格的样品应当在检验结果异议期满三个月后退还被抽查企业。

样品因检验造成破坏或者损耗而无法退还的，应当向被抽查企业说明情况。被抽查企业提出样品不退还的，可以由双方协商解决。

11附则

本细则由昌吉州纤维检验所编制，实施细则涉及的技术问题由昌吉州纤维检验所负责解释。

起 草 人： 刘智强  赵李  张淼

联系电话：13999367633